| 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 大成宏业铁艺围栏 | 1、围栏柱间隔 3 米 2、柱子规格 6cm*6cm*4mm 方管， 出地面 1.8 米 3、围栏规格 2cm*2cm*2mm 方管，高1.8 米，围栏之间间隔 11cm 4、围栏横杆 2 根，规 格 4cm*4cm*2mm 方管 | 2500 |
| 华耀森茂医用消毒机40型 | 消毒机 m3：40；臭氧产量 mg/h：2000；紫外线功率W：36 ；紫外线辐照强度 um/cm2：10000；整机功率W： 80；产品尺寸 mm：640×225×115； 电源：220V/50Hz ； 安全类别：I 类 B 型 ；噪声： ≤70dB ；环境温度： 5-40℃ | 1 |
| 和田瑞德水泥制品值班室 | 6 米*3 米，墙体和房顶全部混凝土结构，地面铺水 泥预留 1 米*2 米防盗门位置，留 2 个 2 米*2 米窗户 （包含室内室外装修） | 19.8 |
| 拓路智能装备1000型无害化处理 设备 | 无害化处理设备型号：TLSH1000型；设备外型尺寸： 6800mm/1600/2300； 内径/筒长： 1200mm/3600mm，处理时间： 4-5 个小时，耗能： 每批次 100 度电。 湿化机： 材质： 碳钢，Q345R；处理量： 1000kg/ 批次，湿化机板厚： 8mm，工作温度： 150-160℃，设计压力： 0.85Mpa 工作压力： 0.5-0.6Mpa，半自动控制系统，锅体用不锈钢保温，防止操作工烫伤。 冷却除味器： 材质： 碳钢。 油水分离器材质： 碳钢。 4.油渣分离器（化制框） :材质：不锈钢,数量： 2 个。 5.周转推车:材质： 碳钢,数量： 2 台 。 6.连接管道： 材质： 碳钢。 7.配电柜 电器： 1 套。 8.全自动蒸汽发生器：材质：碳钢，功率： 48KW，设计压力：0.7Mpa，全自动控制。 9.空气压缩机：材质： 碳钢，控制气动角座阀和锅门密封。 | 1 |
| 牧丰伟业畜禽粪便纳米膜好氧发 酵堆肥技术 | 功能性微孔复合膜 1 套（孔径 0.2-0.05 μm ） 电控设备（PLC 控制） 1 套 曝气设备 1 套; 监控设备 3 套； 通风送氧管（35 米*10 米） 1 组；温度传感器 3 套； 氧气传感器 1 套； 加热设备 1 套；执行标准：《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012） 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006)《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010) | 1 |
| 一科9JGW-5型全混日粮搅拌机 | 搅拌机型号：9JGW-5全混日粮搅拌机，形式： 固定卧式； 称重系统最大称量： 32000kg； 搅拌仓容积： 5m³；搅拌仓体外形尺寸： 2800*1500*1650mm； 配套动力形式： 电动机； 配套动力功率： 15KW+1.5KW（卸料） 配套动力转速(r/min)： 1470 (主电机） /1400（卸料）； 配套减速机形式： 直连 R137； 主绞龙数量： 1 根； 副绞龙数量： 2 根； 刀片数量： 月牙刀 8 片，梅花刀 28 片； 重量： 2300kg ； | 10 |
| 一科9SL-3型电动撒料车 | 型号：9SL-3型；整车规格（长*宽*高） 4000*1600*2300mm 料箱规格（长*宽*高） 1900*1550*1450mm 车辆轴距 2500mm 车辆转弯半径 3000mm 车辆轮距 1400mm 车辆最高转速 15.4km/h 驱动电机电压 72v 驱动电机功率 3000w 驱动电机转速 600r/min 搅拌电机电压 72v 搅拌电机功率 2000w 搅拌电机转速 3500r/min 车辆自重 1500kg 车辆最大承载能力 2000kg 车辆撒料效率 6000kg/h | 10 |
| 一科9QF-2型清粪车 | 产品型号：9QF-2型；整体尺寸： 4650*1450*2500mm 箱体尺寸： 2160*1400*750mm 配套动力功率： 20Hp 取粪高度： 0-200mm 上料方式： 刮板上料 清粪宽度： 1400mm 传动方式： 液压 卸料方式： 液压翻斗自卸 | 2 |
| 一科传送带 | 电机配套动力： 1.5kw（铜芯电机） 带宽： 600mm； 长度： 5000mm；减速方式： 皮带轮； 主动辊： 160mm； 被动辊： 160mm； 托辊： 2 根； 主架 ：8#槽钢； 皮带材质： 橡胶；升降调节方式： 手动 | 2 |
| 郓城嘉新环卫新能源电动三轮雾 炮洒水消毒车 | 转向控制： 把式；总质量(Kg)： 750；罐体容积(m3)： 2； 爬坡力： 20%；外形尺寸(m) ：3.6×1.35×1.76； 续航里程 ：≤50km；轴距： 2m；标准电压 v： 60v； 电池容量（ah） ：45ah*5；充电时间（h） ：7-9 小时； 电机功率（w） ：2500；电动洒水泵； 轮胎： 前 400-12 轮胎后 500-12（加大）； 最高车速(Km/h)： 35； 备注 电动采用大功率，管道采用热度无缝管，阀门不锈钢。 高压水枪（米） ：18-20；侧洒（米)： 4-5；后洒（米） ：5-8；除尘雾炮 ：（电动雾炮/发电机雾炮） | 1 |
| 山宇重工ZL-940F装载机 | 产品型号：ZL-940F;外型尺寸（mm） 5200*2000*2900， 整机质量（kg） 5300； 发动机功率（KW） ：75， 载斗容量（m³） 1， 装载高度（mm） 3300； 装载质量（kg） 1800， 轮胎规格： 16/70-20， 配抓斗附具 1 套 | 1 |
| 聊城市阳光不锈钢有限公司换气 扇 | 环保： 无需电力，连续运转，无噪音、无火花、具 防爆性。防尘： 涡轮排风机式 24 小时不停转，灰尘 不易附着。 | 78 |
| 威斯特9MD-1剪毛机 | 产品型号;9MD-1电动剪毛机；电动机功率： 250w；电流： 2.54A；动刀片摆动频率： 2800 次/分钟；额定电压： 220V-50HZ；生产率： 10-15 只羊/小时；绝缘等级： B 级；防护等级： IP55；环境温度： 40°；冷却方式： IC411；剪头重量： 1.3kg/把；最大推进速度： 0.8M/秒； | 5 |
| 山东山安消防科技PY8/300型移 动式灭火器 | 移动式灭火器型号： PY8/300；工作压力范围（MPa） ：0.6-0.8；混合比： 3% or 6%；混合液流量 L： 4L/S；发泡倍数： ≥5；25%析液时间 min ：＞2.5；储罐容积 L ：300L；进出口接口： KY65 内扣式管牙接口。 | 2 |